Фары отечественной автотракторной техники

| Обозначение | Наименование | Область применения | Характеристики | Основной изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФП6Н | Фара | Автомобили. | Размер светового отверстия 136 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А12-50+40; Поворотная; -; подсоединение к электрической цепи: Винтовой клеммой кожуха; способ установки: На кронштейне; масса 0,9 кг. | АО ОСВАР |
| ФП19-01 | Фара | Автомобили ЗИЛ, Урал, УАЗ. | Размер светового отверстия 136 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А12-50+40; Фара противо-туманная; Симметричная; подсоединение к электрической цепи: Винтовой клеммой кожуха; способ установки: На крыле или бампере; масса 0,885 кг. | АО ОСВАР |
| ФГ318Ж | Фара | Тракторы, комбайны, автомобили. | Размер светового отверстия 136 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: АКГ12-55-1 (НЗ); Фара рабочего освещения; -; подсоединение к электрической цепи: Вывод длиной 280 мм со штырем в одноконтактной колодке; способ установки: На кронштейне; масса 0,85 | АО ОСВАР |
| ФГ318Е | Фара | Тракторы, комбайны, автомобили. | Размер светового отверстия 136 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А12-50; Фара рабочего освещения; -; подсоединение к электрической цепи: Вывод длиной 280 мм со штырем в одноконтактной колодке; способ установки: На кронштейне; масса 0,85 кг. | АО ОСВАР |
| ФГ318Д | Фара | Тракторы, комбайны, автомобили. | Размер светового отверстия 136 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А24-50; Фара рабочего освещения; -; подсоединение к электрической цепи: Вывод длиной 280 мм со штырем в одноконтактной колодке; способ установки: На кронштейне; масса 0,85 кг. | АО ОСВАР |
| ФГ318Г | Фара | Тракторы, комбайны, автомобили. | Размер светового отверстия 136 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: АКГ 12-55 (Н1); Фара рабочего освещения; -; подсоединение к электрической цепи: Вывод длиной 280 мм со штырем в одноконтактной колодке; способ установки: На кронштейне; масса 0,85 к | АО ОСВАР |
| ФГ318В | Фара | Тракторы, комбайны, автомобили. | Размер светового отверстия 136 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: АКГ 24-70 (Н1); Фара рабочего освещения; -; подсоединение к электрической цепи: Вывод длиной 280 мм со штырем в одноконтактной колодке; способ установки: На кронштейне; масса 0,85 к | АО ОСВАР |
| ФГ318А | Фара | Тракторы, комбайны, автомобили. | Размер светового отверстия 136 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А12-50+21; Фара рабочего освещения; -; подсоединение к электрической цепи: Вывод длиной 280 мм со штырем в одноконтактной колодке; способ установки: На кронштейне; масса 0,85 кг. | АО ОЗАТЭ |
| ФГ318 | Фара | Тракторы, комбайны, автомобили. | Размер светового отверстия 136 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А24-60+40; Фара рабочего освещения; -; подсоединение к электрической цепи: Вывод длиной 280 мм со штырем в одноконтактной колодке; способ установки: На кронштейне; масса 0,85 кг. | АО ОЗАТЭ |
| ФГ305И | Фара | Тракторы, комбайны. | Размер светового отверстия 136 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А12-50+21; Головной свет; Симметричная; подсоединение к электрической цепи: Два штыря внутри фары; способ установки: На кронштейне; масса 0,85 кг. | АО ОЗАТЭ |
| ФГ305Ж | Фара | Тракторы, комбайны. | Размер светового отверстия 136 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А12-50+21; Головной свет; Симметричная; подсоединение к электрической цепи: Два штыря внутри фары; способ установки: На кронштейне, правой установки; масса 0,85 кг. | АО ОЗАТЭ |
| ФГ305Е | Фара | Тракторы, комбайны. | Размер светового отверстия 136 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А12-50+21; Головной свет; Симметричная; подсоединение к электрической цепи: Два провода длиной 600 мм, с вильчатыми наконечниками под М5; способ установки: На кронштейне, левой уста | АО ОЗАТЭ |
| ФГ305Д | Фара | Тракторы, комбайны. | Размер светового отверстия 136 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А12-50+21; Головной свет; Симметричная; подсоединение к электрической цепи: Два провода длиной 600 мм, с вильчатыми наконечниками под М5; способ установки: На кронштейне, правой уст | АО ОЗАТЭ |
| ФГ305-3 | Фара | Тракторы, комбайны. | Размер светового отверстия 136 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А12-50+21; Головной свет; Симметричная; подсоединение к электрической цепи: Два штыря внутри фары; способ установки: На кронштейне, левой установки; масса 0,85 кг. | АО ОЗАТЭ |
| ФГ305 | Фара | Тракторы, комбайны. | Размер светового отверстия 136 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А12-50+21; Головной свет; Симметричная; подсоединение к электрической цепи: Два провода длиной 600 мм, с вильчатыми наконечниками под М5; способ установки: На кронштейне; масса 0,85 | АО ОЗАТЭ |
| ФГ22ГВ1 | Фара | Автомобили ЗИЛ. | Размер светового отверстия 170 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А12-45+40; Головной свет; ассиметричная, европейская; подсоединение к электрической цепи: Два провода длиной 805мм; способ установки: В крыло; масса 1,34 кг. | АО ОСВАР |
| ФГ210-01 | Фара | Мотоциклы: М-67П, ИМЗ-8.903. | Размер светового отверстия 105 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А12-21-3; Фара сигнальная мигающая (красная); Асимметричная, европейская; подсоединение к электрической цепи: Винтовыми клеммами; способ установки: В передней части" мотоцикла; масс | АО ОЗАТЭ |
| ФГ206Ж2 | Фара | Автомобиль ЗАЗ-968М и модиф. | Размер светового отверстия 170 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А12-45+40; Головной свет, оптический элемент с ободком в сборе; Асимметричная, европейская; подсоединение к электрической цепи: Клеммное; способ установки: В крыло; масса 1,46 кг. | АО ОЗАТЭ |
| ФГ16П-П | Фара | Автомобили. | Размер светового отверстия 136 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А12-50+40; Фара ближненего и дальнего света, .правая; Симметричная; подсоединение к электрической цепи: Винтовой клеммой кожуха; способ установки: На кронштейне; масса . кг. | АО ОСВАР |
| ФГ16П-Л | Фара | Автомобили. | Размер светового отверстия 136 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А12-50+40; Фара ближненего и дальнего света, левая; Симметричная; подсоединение к электрической цепи: Винтовой клеммой кожуха; способ установки: На кронштейне; масса . кг. | АО ОСВАР |
| ФГ16К | Фара | Грузовые автомобили: БелАЗ, КрАЗ, МоАЗ. | Размер светового отверстия 136 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А24-60+40; Поворотная; -; подсоединение к электрической цепи: Винтовой клеммой кожуха; способ установки: На кронштейне; масса 0,9 кг. | АО ОСВАР |
| ФГ16И-01 | Фара | Автомобиль УАЗ-3741. | Размер светового отверстия 136 мм; тип лампы накаивания по ГОСТ 2023-75: А12-50+40; Поворотная.с кронштейном; -; подсоединение к электрической цепи: Винтовой клеммой кожуха; способ установки: На кронштейне; масса 0,65 кг. | АО ОСВАР |
| ФГ16-201 | Рассеиватель | ГАЗ-3102,31029 и модификации, КамАЗ-4310;4410,5412 и их модификации, КрАЗ 255/ 260, и модификации, УАЗ- 469; 3151 и модификации, УралАЗ 4320/4322 и модификации, ГАЗ-66 и модификации |  | АООТ СТАРЬСТЕКЛО |
| ФГ16 | Фара поворотная | ГАЗ-3102,31029 и модификации, КамАЗ-4310;4410,5412 и их модификации, КрАЗ 255/ 260, и модификации, УАЗ- 469; 3151 и модификации, УралАЗ 4320/4322 и модификации, ГАЗ-66 и модификации |  | АО ОСВАР |
| ФГ152М-01 | Фара | Грузовые и легковые автомобили, автобусы. | Размер светового отверстия 80х160 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: Н112-55; Фара противотуманная; -; подсоединение к электрической цепи: Проводе наконечником и колодкой; способ установки: На кронштейне; масса 0,8 кг. | АО ОСВАР |
| ФГ152М | Фара | Грузовые и легковые автомобили, автобусы. | Размер светового отверстия 80х160 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: Н112-55; Фара противотуманная; -; подсоединение к электрической цепи: Проводе наконечником; способ установки: На кронштейне; масса 0,8 кг. | АО ОСВАР |
| ФГ152АВ | Фара | Грузовые и легковые автомобили, автобусы. | Размер светового отверстия 80х160 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: Н124-70; Фарапротиво-туманная; -; подсоединение к электрической цепи: Клеммное; способ установки: На кронштейне; масса 0,8 кг. | АО ОСВАР |
| ФГ152АБ | Фара | Грузовые и легковые автомобили, автобусы. | Размер светового отверстия 80х160 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: Н112-55; Фарапротиво-туманная; -; подсоединение к электрической цепи: Штекерное; способ установки: На кронштейне; масса 0,8 кг. | АО ОСВАР |
| ФГ152А | Фара | Грузовые и легковые автомобили, автобусы. | Размер светового отверстия 80х160 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: Н112-55; Фарапротиво-туманная; -; подсоединение к электрической цепи: Штекерное; способ установки: На кронштейне; масса 0,8 кг. | АО ОСВАР |
| ФГ152-201 | Рассеиватель противотуманный | РАФ |  | АООТ СТАРЬСТЕКЛО |
| ФГ150И1 | Фара | Троллейбусы ЗиУ. | Размер светового отверстия 170 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А24-55+50; Головной свет; Ассиметричная, европейская; подсоединение к электрической цепи: Штекерное; способ установки: В облицовку; масса 1,5 кг. | АО ОСВАР |
| ФГ150Ж1 | Фара | Автомобиль КАЗ-4540, трактор. | Размер светового отверстия 170 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А24-55+50; Головной свет; Ассиметричная, европейская; подсоединение к электрической цепи: Штекерное; способ установки: В облицовку; масса 1,5 кг. | АО ОСВАР |
| ФГ150Г1 | Фара | Автомобили ЗИЛ, УАЗ. | Размер светового отверстия 170 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А12-45+40; Головной свет; Ассиметричная, европейская; подсоединение к электрической цепи: Штекерное; способ установки: В облицовку; масса 1,5 кг. | АО ОСВАР |
| ФГ150Б1 | Фара | Автомобили: МАЗ, КамАЗ, БелАЗ. | Размер светового отверстия 170 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А24-55+50; Головной свет; Ассиметричная, европейская; подсоединение к электрической цепи: Штекерное; способ установки: В облицовку; масса 1,24 кг. | АО ОСВАР |
| ФГ140Е | Фара | Автомобиль ВАЗ-2121 и модиф. | Размер светового отверстия 170 55 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: АКГ12-60+ .; Головной свет; Ассиметричная, европейская; подсоединение к электрической цепи: Два прово-да длиной 660 мм со штекерной колодкой; способ установки: В облицовку; масса | АО ОСВАР |
| ФГ140Б2 | Фара | Автомобили: ЗАЗ-968М и модиф. ВАЗ-2101, -2102, -21013. | Размер светового отверстия 170 А12-4-1 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А12-45+40; Головной свет, Габаритный огонь; ассиметричная, европейская; подсоединение к электрической цепи: Два провода длиной 660мм и один провод длиной 390мм со штекерными | АО ОСВАР |
| ФГ140-201 | Рассеиватель бесцветный | КАМАЗ, ГАЗ-24, -53. |  | АООТ СТАРЬСТЕКЛО |
| ФГ137Б2 | Фара | Мотоциклы: ММВЗ.ИМЗ, КМЗ. | Размер светового отверстия 170 А12-4-1 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А12-45+40; Головной свет, габаритный огонь; Асимметричная,европейская; подсоединение к электрической цепи: 'На вилке мотоцикла; способ установки: Штекерное; масса 1,15 кг. | АО ОСВАР |
| ФГ127 | Фара | Автомобили: ГАЗ-41, -49Б, 3402 и модиф. | Размер светового отверстия 135 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А28-40; Головной свет, в сборе со светомаскировочной насадкой,герме-тичная; Асимметричная оптический элемент; подсоединение к электрической цепи: Экранированный провал длиной 500мм; | АО ОСВАР |
| ФГ1261 | Фара | Общая техника. | Размер светового отверстия 135 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А28-40; Головной свет, с бесцветным рассеивателем, герметичная; Асимметричная оптический элемент; подсоединение к электрической цепи: Клеммное; способ установки: На крон-штейне; мас | АО ОСВАР |
| ФГ125 | Фара | Автомобили: ГАЗ-41, -49Б, 3402 и модиф. | Размер светового отверстия 135 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А28-40; Головной свет, срассеивате-лем и светофильтром, герметичная; Асимметричная оптический элемент; подсоединение к электрической цепи: Экраниро-ванный провод длиной 500 мм; спос | АО ОСВАР |
| ФГ124 | Фара | Автомобили: ГАЗ-40, -49, 71, -73.-3402 и модиф. | Размер светового отверстия 170 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А12-50+40; Головной свет, герметичный; Асимметричная оптический элемент; подсоединение к электрической цепи: Винтовыми клеммами кожуха; способ установки: На крыле; масса 1,25 кг. | АО ОСВАР |
| ФГ122КВ1 | Фара | Автобусы ЛиАЗ, ЛАЗ. | Размер светового отверстия 170 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А12-45+40; Головной свет; ассиметричная, европейская; подсоединение к электрической цепи: Два провода длиной 325мм; способ установки: В облицовку; масса 1,28 кг. | АО ОСВАР |
| ФГ122ЕВС1 | Фара | Автобусы ЛиАЗ, ЛАЗ. | Размер светового отверстия 170 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А12-45+40 А12-4-1; Головной свет, Передний габа-ритный огонь; ассиметричная, европейская-; подсоединение к электрической цепи: Три провода длиной 480мм; способ установки: В крыло ил | АО ОСВАР |
| ФГ122ВВС1 | Фара | Автомобили МАЗ, КрАЗ. | Размер светового отверстия 136 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А24-55+50 А24-4; Головной свет, передний габаритный огонь; ассиметричная, европейская; подсоединение к электрической цепи: Два провода длиной 425 мм; способ установки: В облицовку; | АО ОСВАР |
| ФГ122ВВ1 | Фара | Автомобили: МАЗ, БелАЗ, МоАЗ, КрАЗ. | Размер светового отверстия 170 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А24-55+50 -; Головной свет; Асимметричная, европейская; подсоединение к электрической цепи: Два провода длиной 425 мм; способ установки: В облицовку; масса 1,54 кг. | АО ОСВАР |
| ФГ122БВ1 | Фара | Автомобили: ГАЗ, УАЗ, Урал; трактор К-700А и модиф. | Размер светового отверстия 170 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А12-45+40; Головной свет; Асимметричная, европейская; подсоединение к электрической цепи: Два провода длиной 425 мм; способ установки: В крыло; масса 1,54 кг. | АО ОСВАР |
| ФГ119В1 | Фара | Автомобили МАЗ, БелАЗ, КрАЗ. | Размер светового отверстия 136 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А24-60+40; Фара противо-туманная; Симметричная; подсоединение к электрической цепи: Винтовой клеммой кожуха; способ установки: На крыле или бампере; масса 0,885 кг. | АО ОСВАР |
| ТН95 | Элемент оптаческий дальнего света | ВАЗ-2120, ВАЗ- 2108,2109,21099 и их модификации в исполнении"Карлотта", ВАЗ-2103 и модификации, ВАЗ-2106 и модификации, Москвич 408 и модификации, Москвич 412 и модификации, Москвич 426,427,433,434 и их модификации |  | АО ОСВАР |
| ТН41 | Набор "Свет" | Автомобили легковые |  | АО ОСВАР |
| ТН114 | Элемент оптический (галоген)без лампы | ЗИЛ, МАЗ, КАМАЗ, УАЗ, ГАЗ, ВАЗ, АЗЛК |  | АО ОСВАР |
| ТН104-01 | Фара | Автомобили ВАЗ-2121, УАЗ. | Напряжение 12 В. | АО ОСВАР |
| ТН104 | Фара | Автомобили ВАЗ-2121, УАЗ. | Напряжение 12 В. | АО ОСВАР |
| ТН103 | Фара | Автомобили "Москвич-2141", ГАЗ-3102. | Напряжение 12 В. | АО ОСВАР |
| Свет-галоген | Набор "Свет-галоген" | Автомобили. | Состоит из двух оптических элементов 170 мм с лампами АКГ12-80/55-1 и А12-4. Масса 1,4 кг. | АО АВТОСВЕТ |
| Свет | Набор "Свет" | Автомобили. | Состоит из двух оптических элементов 170 мм с лампами А12-45+40 и А12-4-1 и ободков оптического элемента. Масса 1,315 кг. | АО АВТОСВЕТ |
| 8312.3711 | Фара внутренняя дальн.света лев. | ВАЗ-2108,-2109,-21099 и их модификации в исполнении"Карлотта", ВАЗ-2103 и модификации, ВАЗ-2106 и модификации, ВАЗ-2120, Москвич 408 и модификации, Москвич 412 и модификации, Москвич 426,427,433,434 и их модификации |  | АО ОСВАР |
| 8302.3711 | Фара внутренняя дальн.света прав. | ВАЗ-2108,-2109,-21099 и их модификации в исполнении"Карлотта", ВАЗ-2103 и модификации, ВАЗ-2120, Москвич 408 и модификации, Москвич 412 и модификации, Москвич 426,427,433,434 и их модификации, ВАЗ-2106 и модификации |  | АО ОСВАР |
| 8212.3711 | Фара наружная дальн\ближн.света лев. | ВАЗ-2103,-2106,-2108,-2109,-21099; Москвич-408,-412,-426,-427,-433,-434 и их модификации |  | АО ОСВАР |
| 8202.3711 | Фара наружная дальн\ближн.света прав. | ВАЗ-2103,-2106,-2108,-2109,-21099; Москвич-408,-412,-426,-427,-433,-434 и их модификации |  | АО ОСВАР |
| 76.3711 | Фара | Трактора |  | АО АВТОСВЕТ |
| 75.3711 | Фара | Трактора |  | АО АВТОСВЕТ |
| 7412.3711 | Элемент оптический | ВАЗ-2103. -06. |  | АО ОСВАР |
| 7402.3711 | Элемент оптический | ВАЗ-2103. -06. |  | АО ОСВАР |
| 7303.3711 | Фара головного света | Мотоциклы |  | АО ОСВАР |
| 702.3711 | Фара-искатель | автомобили |  | АО АВТОСВЕТ |
| 70.3711 | Фара-прожектор | автомобили |  | АО АВТОСВЕТ |
| 681.3711Л | Фара | Автомобили: ГАЗ-31029, Москвич-2141, 2142. | Размер светового отверстия 278х166 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: АКГ12-60+55-1 А12-4-1; Головной свет. Габаритный огонь.; Асимметричная европейская; подсоединение к электрической цепи: Штекерное; способ установки: В облицовку; масса 1,9 кг, л | АО АВТОСВЕТ |
| 68.3711П | Фара | Автомобили: ГАЗ-31029, Москвич-2141, 2142. | Размер светового отверстия 278х166 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: АКГ12-60+55-1 А12-4-1; Головной свет. Габаритный огонь.; Асимметричная европейская; подсоединение к электрической цепи: Штекерное; способ установки: В облицовку; масса 1,9 кг. | АО АВТОСВЕТ |
| 67.3711 | Фара | Автомобили БАЗ. | Размер светового отверстия 170 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: АКГ12-60+55-1; Головной свет. Габаритный огонь; Асимметричная европейская; подсоединение к электрической цепи: Штекерное; способ установки: В облицовку; масса 1,07 кг. | АО АВТОСВЕТ |
| 62.3711-201 | Рассеиватель | ЛАЗ 4202 ;УралАЗ 4320/4322 и его модификации |  | АООТ СТАРЬСТЕКЛО |
| 62.3711-08 | Фара | ЛАЗ 4202 ;УралАЗ 4320/4322 и его модификации |  | АО ОСВАР |
| 62.3711 | Фара | Легковые автомобили. | Размер светового отверстия 188 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: АКГ12-60+55 (Н4); Головной свет. С регулировкой и коррекцией; Асимметричная европейская; подсоединение к электрической цепи: Штекерное; способ установки: В облицовку; масса кг. | АО ОСВАР |
| 6012.3711 | Фара левая | ГАЗ-3102,-31029,-3302 ; ЗИЛ-5301; Москвич 2141,2335 и модификации |  | АО ОСВАР |
| 601.3711 | Фара | Легковые автомобили. | Размер светового отверстия 178х285 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: АКГ12-60+55 (Н4); Головной свет Габаритный огонь с регулировкой и коррекцией светового пучка; Асимметричная европейская; подсоединение к электрической цепи: Штекерное; способ ус | АО ОСВАР |
| 6002.3711 | Фара правая | ГАЗ-3102,31029,3302; ЗИЛ-5301; Москвич 2141,2335 и модификации |  | АО ОСВАР |
| 60.3711 | Фара | Легковые автомобили. | Размер светового отверстия 178х285 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: АКГ12-60+55 (Н4); Головной свет Габаритный огонь с регулировкой и коррекцией светового пучка; Асимметричная европейская; подсоединение к электрической цепи: Штекерное; способ ус | АО ОСВАР |
| 60.12.3711-201 | Рассеиватель левый | Москвич-2141 |  | АООТ СТАРЬСТЕКЛО |
| 60.02.3711-201 | Рассеиватель правый | Москвич-2141 |  | АООТ СТАРЬСТЕКЛО |
| 5702.3711 | Прожектор поворотный | Санитарные автомобили |  | АО ОСВАР |
| 57.3711 | Фара | Микроавтобусы РАФ. | Размер светового отверстия 135 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: АКГ12-55; Фара-прожектор; Асимметричная европейская; подсоединение к электрической цепи: Штекерное; способ установки: На кронштейне; масса кг. | АО ОСВАР |
| 5602.3711 | Фара-прожектор | Пожарные и специальные машины |  | АО ОСВАР |
| 56.3711 | Фара | Легковые автомобили, автомобили специального назначения. | Размер светового отверстия 135 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: АКГ12-55 (Н1); Ловоротная и с наклоном вперед на 30 град.,назад на 35 град.; Асимметричная европейская; подсоединение к электрической цепи: Штекерное; способ установки: На кронштейн | АО ОСВАР |
| 55.3711 | Фара | Автомобиль ГАЗ-3105. | Размер светового отверстия 90х115 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: АКГ6-15; Головной свет; Асимметричная европейская; подсоединение к электрической цепи: Штекерное; способ установки: ; масса кг. | АО ОСВАР |
| 541.3711-201 | Рассеиватель левый | Волга нов. |  | АООТ СТАРЬСТЕКЛО |
| 541.3711 | Фара | Автомобиль ГАЗ-3105. | Размер светового отверстия 291х 132,5 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: АКГ12-60+ 55-1 А12-4-1 А12-21-3; Головной свет Габаритный огонь Указатель поворотг; Асимметричная европейская; подсоединение к электрической цепи: Штекерное; способ установки | АО АВТОСВЕТ |
| 54.3711-201 | Рассеиватель правый | Волга нов. |  | АООТ СТАРЬСТЕКЛО |
| 54.3711 | Фара | Автомобиль ГАЗ-3105. | Размер светового отверстия 291х 132,5 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: АКГ12-60+ 55-1 А12-4-1 А12-21-3; Головной свет Габаритный огонь Указатель поворотг; Асимметричная европейская; подсоединение к электрической цепи: Штекерное; способ установки | АО АВТОСВЕТ |
| 531.3711 | Фара | Пожарные и специальные машины. | Размер светового отверстия 135 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: АКГ12-55 (Н1); Фара-прожектор, поворотная.с наклонами вперед на 30 град.,назад на 35 град.; Асимметричная европейская; подсоединение к электрической цепи: Штекерное; способ установк | АО ОСВАР |
| 5302.3711 | Фара-прожектор | Пожарные и специальные машины |  | АО ОСВАР |
| 53.3711 | Фара | Пожарные и специальные машины. | Размер светового отверстия 135 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: АКГ12-55 (Н1); Фара-прожектор, поворотная.с наклонами вперед на 30 град.,назад на 35 град.; Асимметричная европейская; подсоединение к электрической цепи: Штекерное; способ установк | АО ОСВАР |
| 522.3711 | Фара | Автомобиль ГАЗ-3307 и модиф. | Размер светового отверстия 170 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А12-45+40; Головной свет; ; подсоединение к электрической цепи: Штекерное; способ установки: В облицовку; масса 1,53 кг. | АО АВТОСВЕТ |
| 521.3711 | Фара | Автомобили: ГАЗ-4301, 4509. | Размер светового отверстия 170 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А24-55+50; Головной свет; Асимметричная европейская; подсоединение к электрической цепи: Штекерное; способ установки: В облицовку; масса 1,53 кг. | АО АВТОСВЕТ |
| 5103.3711 | Фара головного света | Легкие мотоциклы |  | АО ОСВАР |
| 502.3711 | Фара | Автомобиль ГАЗ-24 и модиф. | Размер светового отверстия 170 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А12-45+40 А12-4-1; Головной свет Габаритный огонь; Асимметричная европейская; подсоединение к электрической цепи: Три провода длиной 325мм; способ установки: В облицовку.; масса 1,3 | АО АВТОСВЕТ |
| 423.3711 | Фара | ВАЗ-1111. | Размер светового отверстия 116х90 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: АКГ12-60+ 55-1 А12-4-1; Габаритный огонг Габаритный огонь с регулировкой светового пучка; Асимметричная европейская; подсоединение к электрической цепи: Штекерное; способ установ | АО АВТОСВЕТ |
| 421.3711 | Фара | Автомобили ЗИЛ. | Размер светового отверстия 116х90 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: АКГ12-60+ 55-1 А12-4-1; Головной свет Габаритный огонь; Асимметричная европейская; подсоединение к электрической цепи: Штекерное; способ установки: В облицовку; масса 1,35 кг. | АО АВТОСВЕТ |
| 42.3711-201 | Рассеиватель | ОКА, ЗАЗ |  | АООТ СТАРЬСТЕКЛО |
| 42.3711 | Фара | Авгомобили: ЗАЗ-1102, ВАЗ-1111. | Размер светового отверстия 116х190 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: АКГ12-60+ 55-1 А12-4-1-; Головной свет Габаритный огонь; Асимметричная европейская; подсоединение к электрической цепи: Штекерное; способ установки: В облицовку; масса 1,2 кг. | АО АВТОСВЕТ |
| 412.3711-200-01 | Элемент оптический (галоген) | ЛАЗ- 695/697/699 Москвич -408,-412,-2136,-2137,-2138, -2140,-426,-427,-433,-434,ИЖ Комби -2125, ИЖ-2715 и модификации |  | АО ОСВАР |
| 404.3711 | Фара | Автомобиль ГАЗ-3301. | Размер светового отверстия 170 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А24-55+50; Головной свет, герметичный оптический элемент; Асимметричная; подсоединение к электрической цепи: Штекерное; способ установки: В облицовку; масса 1,37 кг. | АО АВТОСВЕТ |
| 403.3711 | Фара | Автомобиль ГАЗ-3301. | Размер светового отверстия 170 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А24-55+50; Головной свет, герметичный оптический элемент; Асимметричная европейская; подсоединение к электрической цепи: Два провода длиной 550мм со штекерами; способ установки: В о | АО АВТОСВЕТ |
| 402.3711 | Фара | Автомобиль ЗИЛ-131Н и модиф. | Размер светового отверстия 170 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А12-45+40; Головной свет, герметичный оптический элемент"; Асимметричная европейская; подсоединение к электрической цепи: Два провода длиной 805мм; способ установки: В облицовку; ма | АО АВТОСВЕТ |
| 401.3711 | Фара | Автомобили: Урал-4320, МАЗ-5430 и модиф. | Размер светового отверстия 170 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А24-55+50; Головной свет, герметичный оптический элемент; Асимметричная европейская; подсоединение к электрической цепи: Два провода длиной 425мм; способ установки: В облицовку; мас | АО АВТОСВЕТ |
| 40.3711 | Фара | Автомобили: ГАЗ-66-11, УАЗ-3741, -3151 и модиф. | Размер светового отверстия 170 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А12-45+40; Головной свет, герметичный оптический элемент; Асимметричная европейская; подсоединение к электрической цепи: Два провода длиной 425мм; способ установки: В облицовку; мас | АО АВТОСВЕТ |
| 393.3711 | Фара | Автомобили: ВАЗ-2104,-2105,-2107 и модиф. | Размер светового отверстия 158х346 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: АКГ12-60+55-1; Головной свет; Асимметричная , евр.; подсоединение к электрической цепи: Штекерное; способ установки: В облицовку"; масса 2,35 кг, левая. | АО АВТОСВЕТ |
| 392.3711-201 | Рассеиватель | Автомобили: ВАЗ-2104,-2105,-2107 |  | АООТ СТАРЬСТЕКЛО |
| 392.3711 | Фара | Автомобили: ВАЗ-2104,-2105,-2107. | Размер светового отверстия 158х346 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: АКП2-60+55-1; Головной свет; Асимметричная , евр.; подсоединение к электрической цепи: Штекерное; способ установки: В облицовку; масса 2,35 кг. | АО АВТОСВЕТ |
| 391.3711Л | Блок-фара | Автомобили: ВАЗ-2104,-2105,-2107 и модиф. | Размер светового отверстия 158х346 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: АКГ12-60+55-1; Головной свет; Асимметричная , евр.; подсоединение к электрической цепи: Штекерное; способ установки: В облицовку"; масса 2,35 кг, левая. | АО АВТОСВЕТ |
| 391.3711-201 | Рассеиватель левый | ВАЗ-2105,-2107 |  | АООТ СТАРЬСТЕКЛО |
| 39.3711П | Блок-фаpа | Автомобили: ВАЗ-2104, -2105,-2107 и модиф. | Размер светового отверстия 158х346 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: АКГ12-60+55-1; Головной свет; Асимметричная , евр.; подсоединение к электрической цепи: Штекерное; способ установки: В облицовку"; масса 2,35 кг. | АО АВТОСВЕТ |
| 39.3711-201 | Рассеиватель правый | ВАЗ-2105, -2107 |  | АООТ СТАРЬСТЕКЛО |
| 353.3711 | Фара | Автомобиль ВАЗ-21086. | Размер светового отверстия 289х148 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: АКГ12-60+55-1; Головной свет; Асимметричная , евр.; подсоединение к электрической цепи: Штекерное; способ установки: В облицовку; масса 2,4 кг, левая. | АО АВТОСВЕТ |
| 352.3711 | Фара | Автомобиль ВАЗ-21086. | Размер светового отверстия 289х148 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: АКГ12-60+55-1; Головной свет; Асимметричная , евр; подсоединение к электрической цепи: Штекерное; способ установки: В облицовку; масса 2,4 кг. | АО АВТОСВЕТ |
| 351.3711-201 | Рассеиватель левый | ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 |  | АООТ СТАРЬСТЕКЛО |
| 351.3711-020Л | Фара | ИЖ-2126 |  | АО АВТОСВЕТ |
| 351.3711 | Фара | Автомобили: ВАЗ-2108, -2109 и модиф. | Размер светового отверстия 289х148 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: АКП2-60+55-1 А12-21-3 А12-4-1; Головной свет. Габаритный огонь Указатель поворота; Асимметричная европейская; подсоединение к электрической цепи: Штекернос; способ установки: В | АО АВТОСВЕТ |
| 35.3711-201 | Рассеиватель правый | ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 |  | АООТ СТАРЬСТЕКЛО |
| 35.3711-020П | Фара | Автомобиль ИЖ-2126. | Размер светового отверстия 317х148 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: АКГ12-60+55-1; Головной свет; Асимметричная ев¬; подсоединение к электрической цепи: Штекерное; способ установки: В облицовку; масса 2,2 кг. | АО АВТОСВЕТ |
| 35.3711 | Фара | Автомобили: ВАЗ-2108, -2109 и модиф. | Размер светового отверстия 289х148 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: АКП2-60+55-1 А12-21-3 А12-4-1; Головной свет. Габаритный огонь Указатель поворота; Асимметричная европейская; подсоединение к электрической цепи: Штекернос; способ установки: В | АО АВТОСВЕТ |
| 342.3711 | Фара | КАМАЗ |  | АО АВТОСВЕТ |
| 341.3711 | Фаpа | МАЗ,БелАЗ,КРАЗ,КАЗ,УралАЗ |  | АО АВТОСВЕТ |
| 34.3711-201 | Рассеиватель | ГАЗ-3102 |  | АООТ СТАРЬСТЕКЛО |
| 34.3711 | Фаpа | ГАЗ-31013,3102 |  | АО АВТОСВЕТ |
| 332.3711 | Фара | Тракторы Т-330М, Т-130. | Размер светового отверстия 136 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А24-50; Головной свет; ; подсоединение к электрической цепи: ; способ установки: В облицовку; масса 1,2 кг. | АО ОЗАТЭ |
| 331.3711 | Фара | Тракторы Т-330М, Т-130. | Размер светового отверстия 136 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А24-60+40; Головной свет; ; подсоединение к электрической цепи: ; способ установки: В облицовку; масса 1,2 кг. | АО ОЗАТЭ |
| 313.3711 | Фара | Трактора | 24 В | АО АВТОСВЕТ |
| 312.3711 | Фара | Тракторы АТЗ, ХТЗ. | Размер светового отверстия 170 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А12-45+40; Головной свет; Асимметричная, европейская; подсоединение к электрической цепи: Штекерное; способ установки: В облицовку; масса 1,17 кг. | АО АВТОСВЕТ |
| 30.3711 | Фара | Тракторы, комбайны. | Размер светового отверстия 136 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А12-50; Фара рабочего освещения; -; подсоединение к электрической цепи: Контакта латроне вводном на корпусе фары; способ установки: На кронштейне; масса 0,9 кг. | АО ОЗАТЭ |
| 227.3711 | Фара | Автомобили ВАЗ-2103, -2106. | Размер светового отверстия 137,6 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: АКГ12-60+55-1(Н4); Головной свет, фара ближнего и дополнительного дальнего света 4-х фарной системы; Асимметричная, европейская; подсоединение к электрической цепи: Два провода дл | АО АВТОСВЕТ |
| 226.3711-201 | Рассеиватель | Автомобили ВАЗ-2103, -2106. |  | АООТ СТАРЬСТЕКЛО |
| 226.3711-200 | Элемент оптический | ВАЗ-2106 |  | АО АВТОСВЕТ |
| 226.3711 | Фара | Автомобили ВАЗ-2103, -2106. | Размер светового отверстия 137,6 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: АКГ12-60+55-1(Н4); Головной свет, фара ближнего и дополнительного дальнего света 4-х фарной системы; Асимметричная, европейская; подсоединение к электрической цепи: Два провода дл | АО АВТОСВЕТ |
| 211.3711-01 | Фара | Грузовые автомобили. | Тип лампы накаливания: А24-21 заднем ходе; Освешение при гольный; цвет рассеивателя: Бесцветный; подсоединение к электрической сети: Штекерное; форма фонаря: ; масса кг. | АО ОСВАР |
| 211.3711 | Фара | Грузовые автомобили. | Тип лампы накаливания: А24-21 заднем ходе; Освешение при гольный; цвет рассеивателя: Бесцветный; подсоединение к электрической сети: Штекерное; форма фонаря: Прямоугольный; масса 0,48 кг. | АО ОСВАР |
| ФП6И | Фара | Автомобили: Урал-375, УАЗ-452; Автобус РАФ-2203. | Размер светового отверстия 136 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А12-50+40; Поворотная.с кронштейном; -; подсоединение к электрической цепи: Винтовой клеммой кожуха; способ установки: На кронштейне; масса 0,645 кг. | АО ОСВАР |
| ФП6Е | Фара | Автомобиль ЗИЛ-118А; тракторы: ТДТ-40М, К700-А. | Размер светового отверстия 136 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А12-50+40; Поворотная, с рифленым стеклом; -; подсоединение к электрической цепи: Винтовой клеммой кожуха; способ установки: На кронштейне; масса 0,9 кг. | АО ОСВАР |
| ФП6 | Фара | Грузовые, легковые автомобили. | Размер светового отверстия 136 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: А12-50+40; Фара-прожектор, поворотная; -; подсоединение к электрической цепи: Винтовой клеммой кожуха; способ установки: На кронштейне; масса 0,9 кг. | АО ОСВАР |
| 21.3711 | Фара | Грузовые автомобили. | Тип лампы накаливания: А12-21; Освещение при заднем ходе; цвет рассеивателя: Бесцветный; подсоединение к электрической сети: Штекерное; форма фонаря: Прямоугольный; масса 0,48 кг. | АО ОСВАР |
| 2012.3711-01 | Фара-прожектор | МАЗ 6422 и модификации |  | АО ОСВАР |
| 171.3711 | Фара-прожектор | КамАЗ-4310,-4410,-5412 ; УралАЗ-4320/4322 и их модификации |  | АО ОСВАР |
| 17.3711-201 | Рассеиватель | УАЗ- 469,-3151; ГАЗ-66 ; КрАЗ 255/ 260; ЗИЛ-131,4334 ;УралАЗ- 375/377 и модификации УАЗ - 451/452 3303 |  | АООТ СТАРЬСТЕКЛО |
| 17.3711 | Фара прожектор | УАЗ- 469,-3151; ГАЗ-66 ; КрАЗ 255/ 260; ЗИЛ-131,4334 ;УралАЗ- 375/377 и модификации УАЗ - 451/452 3303 |  | АО ОСВАР |
| 157.3711 | Фара | Автомобили ВАЗ-2103, -2106. | Размер светового отверстия 137,6 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: АКГ 12-55 (Н1); Головной свет, фара дальнего света; -; подсоединение к электрической цепи: Провода длиной 120 и 70 мм со штекерами; способ установки: В облицовку; масса 0,78 кг, п | АО АВТОСВЕТ |
| 156.3711-200 | Элемент оптический | ВАЗ-2106 |  | АО АВТОСВЕТ |
| 156.3711 | Фара | Автомобили ВАЗ-2103, -2106. | Размер светового отверстия 137,6 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: АКГ 12-55 (Н1); Головной свет, фара дальнего света; -; подсоединение к электрической цепи: Провода длиной 120 и 70 мм со штекерами; способ установки: В облицовку; масса 0,78 кг, л | АО АВТОСВЕТ |
| 13.3711-201 | Рассеиватель | ВАЗ-2121 |  | АООТ СТАРЬСТЕКЛО |
| 13.3711-200 | Элемент оптический | ВАЗ-2121 |  | АО АВТОСВЕТ |
| 121.3711-02 | Фара | Велосипеды.мопеды, легкие мотоциклы. | Размер светового отверстия 60х75 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: МН6,5-0,34; Головной свет; -; подсоединение к электрической цепи: Провод длиной 900 мм; способ установки: На кронштейне; масса 0,065 кг. | АО ОСВАР |
| 12.3711-02 | Фара | Велосипеды.мопеды, легкие мотоциклы. | Размер светового отверстия 60х75 мм; тип лампы накаливания по ГОСТ 2023-75: МН6,5-0,34; Головной свет; -; подсоединение к электрической цепи: Провод длиной 900 мм; способ установки: На кронштейне; масса 0,065 кг. | АО ОСВАР |