Автокопилка

Бортовые приборы

Процесс управления автомобилем, особенно в трудных дорожных условиях, требует от водителя предельной собранности. Но нельзя ограничивать все свое внимание только дорожной ситуацией — нужно помнить и о контроле за техническим состоянием автомобиля. Первыми помощниками водителя в этом, его постоянными информаторами являются контрольные и сигнализирующие устройства, расположенные перед ним на щитке приборов. Если даже никаких тревожных ощущений нет, водитель периодически бросает беглый взгляд на щиток. Стрелки приборов в привычном положении, Контрольные лампочки сигнализаторов неисправностей не горят — можно ехать спокойно. Поэтому очень важно, чтобы контрольные приборы и системы были исправными, а поставляемая ими информация — достоверной. И заботливый водитель при проведении ТО уделяет приборам самое серьезное внимание. Вовремя заменить вышедший из строя датчик температуры двигателя или отрегулировать аварийный сигнализатор давления масла довольно часто позволяет избежать возвращения в гараж на буксире с последующим крупным ремонтом двигателя, а «правдивость» указателя уровня бензина в баке избавит от неприятного стояния на обочине с канистрой и шлангом, бросая умоляющий взгляд на проносящиеся мимо автомобили...

Итак, расскажем о приборах, которые помогают водителю контролировать температурный режим двигателя, работу системы его смазки и наличие топлива в баке.

Чтобы не ошибиться при замене неисправных деталей или их проверке, прежде всего нужно знать применяемость и взаимозаменяемость приборных узлов, а также иметь необходимые сведения по их техническим характеристикам Применяемость контрольных приборов на наиболее распространенных ' отечественных легковых автомобилях показана в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование узла | 3A3-965 ранних выпусков | ЗАЗ-965, ЗАЗ-965А | ЗАЗ-966, ЗАЗ-968 | ЗАЗ-968М |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комбинация приборов | КП-210 | КП-211А, КП216 | КП-214 | КП-214-В |
| Указатель давления масла | . — | — | — | — |
| Датчик указателя | — | — | — | — |
| Сигнализатор аварийного давления масла | Контрольная лампа | Контрольная лампа | Контрольная лампа | Контрольная лампа |
| Датчик сигнализатора | ММ102 | ММ111 | ММШ-А | ММ111-А |
| Указатель температуры охлаждающей жидкости | — | УК250 | УК2501 | УК2731 |
| Датчик указателя | — | ТМ101 | ТМ101 | ТМ100 |
| Сигнализатор аварийной температуры охлаждающей жидкости | Контрольная лампа | — | — | — |
| Датчик сигнализатора | ТМ104 | — | — | — |
| Указатель уровня топлива в баке | УБ250 | УБ250 | УБ250 | УБ250 |
| Датчик указателя | БМ110-А | БМ101-А | БМ159-А | БМ159-А |

Продолжение Таблицы 1

| Наименование узла | «Москвич- 407. -402, -403» и модификации | «Москвич-408, -412. -2140»и модификации | ГАЗ-21 и модификации | ГАЗ-24 н модификации | ВАЗ-2101, -21011, -2102 | ВАЗ-2103, -2106, -2121 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комбинация приборов | КП22 и КП23 | КП213, КП213-В, КП213-В1, КП213-В2 | КП21-В | КП101, КП126 | КП191 | Отдельные приборы на панели |
| Указатель давления масла | УК-КП23-3801020-Б | УК251 | УК25 | УК139 | — | УК194 |
| Датчик указателя | ММ9 | ММ9 | ММ9 | ММ352 | — | ММ393-А |
| Сигнализатор аварийного давления масла | — | — | — | Контрольная лампа | Контрольная лампа | Контрольная лампа |
| Датчик сигнализатора | — | — | — | ММ111-А | ММ120 | ММ120 |
| Указатель температуры охлаждающей жидкости | УК-КП23-3801030-Б | УК250 | УК24-В | УКЮ1 | УК191 | УК193 |
| Датчик указателя | ТМ101 | ТМ101 | ТМ101 | ТМ100 | ТМ106 | ТМ106 |
| Сигнализатор аварийной температуры охлаждающей жидкости | — | — | Контрольная лампа | Контрольная лампа | — | — |
| Датчик сигнализатора | — | — | ТМ104-Т | ТМ104-Т | — | — |
| Указатель уровня топлива в баке | УБ-КП22-3801030 | УБ250 | УБ29 | УБ101 | УБ191* | УБ193* |
| Датчик указателя | БМ44-А | БМ134-А | БМ9-А | БМ139-А | БМ150» | БМ150 |

1	Служит указателем температуры моторного масла.

2	Оборудован сигнализатором резервного уровня топлива в баке.

3	На модели ВАЗ-2102 применяется датчик БМ154.

Исходя из последовательности, принятой в этой таблице, начнем обзор с масляных манометров.

На всех автомобилях, указанных в табл. 1, они представляют собой электрические приборы с питанием от бортовой сети. Исполнение их дистанционное, г. е. датчик расположен непосредственно на двигателе, а указатель — на щитке приборов перед водителем. По принципу действия манометры делятся на два типа: импульсные термобиметаллические и логометрические с реостатным датчиком.

Импульсный термобиметаллический манометр включает датчик и указатель. В датчике находится пара контактов, которые периодически размыкаются и замыкаются от нагрева термобиметаллической пластины. Частота размыканий зависит от плеча пластины, изменяемого под воздействием упругой диафрагмы. В свою

очередь, деформация диафрагмы зависит от давления жидкости под ней, т. е. от давления в системе, в которую установлен датчик. Узел можно регулировать, если отогнуть развальцовку и снять кожух, которым датчик закрыт снаружи. На отечественных автомобилях применяются два типа импульсных датчиков — ММ9 и ММ11. По конструкции они аналогичны, но отличаются пределом измерения (5 и 6 кгс/см2) и, соответственно, регулировочными параметрами, поскольку предназначены для указателей разных моделей. Датчик ММ9 используется на всех автомобилях «Москвич» (см. табл. 1), ГАЗ-21, ГАЗ-69, а также

ЛуАЗ-969, датчик ММ11 — на некоторых грузовых автомобилях. О последнем мы упоминаем потому, что оба датчика имеют одинаковый внешний вид и габариты, и не исключено, например, что при ремонте в автотранспортном предприятии на «Москвич» ошибочно установят датчик ММ11 вместо ММ9. В этом случае показания прибора будут неверны. При отсутствии необходимого узла можно попытаться достичь требуемого результата перерегулировкой датчика ММ11, руководствуясь исходными данными, приведенными в табл. 2.

Таблица 2

| Параметр | Датчик | Отметка шкалы указателя, кгс/см1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Ориентировочная величина эффективного тока, А | ММ9 | 0,052 | 0,136 | — | 0,194 |
|  | ММ11 | 0,052 | 0,114 | 0,160 | — |

В  настоящее   время   промышленностью производится   также   датчик ММ117, который отличается от ММ9 только повышенной надежностью и увеличенным сроком службы. Габаритные размеры импульсных датчиков таковы: длина 58 мм, диаметр в зоне завальцовки кожуха 45 мм, резьба на ввертной части коническая 1/4 ". Импульсные приборы давно применяются на автомобилях. Они сравнительно просты и недороги — в этом их достоинство. Но у них есть и серьезные недостатки, связанные с применением периодически размыкающихся контактов. Работа контактов сопровождается искрением — отсюда возникновение радиопомех. Со временем контакты подгорают и изнашиваются — следовательно, нарушается точность и работоспособность прибора. Поэтому в последнее время эта система на автомобилях вытесняется логометрическими приборами с реостатными датчиками. Принцип устройства датчика логометрического манометра несложен: упругая мембрана, изгибаясь под действием давления масла, перемещает связанный с ней ползунок относительно неподвижного реостата, изменяя его сопротивление. Разрыва цепи при этом не происходит, а износ подвижных деталей имеет чисто механический характер. При отсутствии давления полное электрическое сопротивление датчика составляет 157—163 Ом. Давление в 6 кгс/смг вызывает уменьшение сопротивления до величины 53—63 Ом. При необходимости датчик регулируют. Для этого надо отогнуть развальцовку кожуха и снять его. В механизме предусмотрены две регулировки — нулевая и масштабная. При нулевом давлении регулировочным винтом в верхней части рычажка, связывающего мембрану с ползунком, устанавливают необходимую наибольшую величину сопротивления. Затем, прилагая к датчику давление, равное максимальному значению на шкале указателя, добиваются нужного результата поворотом нижнего винта рычажка, связывающего его с мембраной. После регулировки кожух устанавливают на место и завальцовывают. Промышленность выпускает реостатные датчики нескольких типов. Они одинаковы по внешнему виду и имеют равное нулевое сопротивление. Однако в зависимости от пределов измерений в них устанавливается диафрагма разной толщины, поэтому они взаимозаменяемы только в том случае, если указатели, работающие в паре со сравниваемыми датчиками, имеют численно равные шкалы. На автомобилях ГАЗ-24 «Волга» и УАЗ-469 применяется датчик ММ352, работающий с указателями, имеющими предел измерения 6 кгс/см 2. Габаритные размеры датчика ММ352 таковы: длина 70 мм, диаметр в зоне завальцовки кожуха 54 мм, резьба на ввертной части коническая 1/4". На автомобилях ВАЗ-2103,-2106 и -2121 также применяется масляный манометр логометрического типа. Датчик этого манометра ММ393-А не взаимозаменяем с датчиком ММ352 не только по характеристикам, но и по присоединительным размерам. Ввертная часть хвостовика датчика ММ393-А имеет длину 12 мм; а размерность ее резьбы — Ml4XI,5. Сигнализатором аварийного снижения давления масла в двигателе служит контрольная Лампа с красным светофильтром. Включение лампы осуществляет датчик, ввернутый в масляный канал блока. Такие датчики применяются на ГАЗ-24, УАЗ-469. на всех моделях ЗАЗ и ВАЗ. Основные технические характеристики датчиков приведены в табл. 3.

Таблица 3

| Параметр | Модель датчика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MMI02 | ММ111 | MM1I1-A | ММ- 120 |
| Применяемость на автомобилях | ЗАЗ-965 | ЗАЗ-965А, ЗАЗ-966В | ЗАЗ-968, ГАЗ-24, УАЗ-469 | Все модели ВАЗ |
| Давление замыкания контактов, кгс/см2 | 0,55—0,7 | 0,4—0,7 | 0,4—0,8 | 0,4—0,8 |
| Допустимое давление перегрузки, кгс/см2 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| Допустимый ток через контакты, А (при 12 В) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |

Датчики ММ102, ММ111, ММ111-А по внешнему виду одинаковы и подобны импульсному датчику ММ9, но по сравнению с ним имеют меньшие габаритные размеры при одной и той же резьбе вверткой части. Между собой эти датчики несколько различаются давлением замыкания контактов, однако эта разница невелика, что позволяет в эксплуатации при необходимости использовать любой из них. Датчик ММ102 выпускался в 60-х . годах и был заменен в производстве на ММ111. В настоящее время выпускается его модификация ММ111-А с увеличенным сроком службы.

Характерной конструктивной особенностью датчиков этих типов является применение упругой мембраны. Она прогибается под действием давления масла и размыкает контакты, которые в нерабочем состоянии замкнуты. При необходимости завальцованный кожух датчика можно снять и подгибанием верхнего контакта отрегулировать работу узла по контрольному манометру, а также зачистить контакты.

В датчике ММ120, применяющемся на автомобилях ВАЗ, вместо упругом мембраны применена цилиндрическая пружина, а герметизация создается эластичной диафрагмой из тонкой полиэфирной пленки. Датчики такого типа имеют малые габариты и более стабильны в работе. Они неразборны и эксплуатационной регулировке не подлежат. Если в их показателях отмечаются нарушения, то чаще всего они связаны с сильным наружным загрязнением, в результате чего забивается фильтр, связывающий полость пружины с атмосферой. Как правило, после внешней очистки работоспособность узла восстанавливается. Присоединительные размеры датчика ММ 120 такие же, как у реостатного датчика ММ393-А.

Системы температурного контроля состояния двигателя по конструктивному принципу так же, как и манометры, делятся на два типа: импульсные термобиметаллические и логометрические с терморезисторным датчиком.

Датчик электроимпульсного термометра представляет собой закрытый латунный баллончик, который помещается в контролируемую среду (охлаждающая жидкость или масло). Внутри него изолированно установле на термобиметаллическая пластина с проволочной обмоткой. Один конец пластины закреплен неподвижно, а на другом имеется контакт, замыкающийся с контактом, расположенным на корпусе датчика. Проволочная обмотка присоединена к входной клемме датчика и к контакту термобиметаллической пластины. В холодном состоянии контакты датчика замкнуты. При включении тока термобиметаллическая пластина нагревается от обмотки, изгибается и размыкает контакты; ток в обмотке прекращается. Остывая, пластина вновь замыкает контакты, и цикл повторяется.

Естественно, чем выше температура датчика, тем меньше величина эффективного тока, который он потребляет, поскольку время замкнутого состояния контактов в каждом цикле уменьшается. Эта средняя величина эффективного тока и служит основой для показаний указателя, расположенного на щитке приборов.

Для всех 12-вольтовых систем с электроимпульсным указателем, имеющим шкалу до 110'С (ЗАЗ-965, ЗАЗ-968, ГАЗ-21, ГАЗ-69, все модели «Москвича»), применяется один и тот же датчик. Первоначально он имел обозначение ТМЗ, а после некоторых конструктивных изменений, не повлиявших на характеристики,— ТМ101. Внешних отличий датчики ТМЗ и ТМ101 не имеют и полностью взаимозаменяемы. Габаритная длина датчика 68 мм, длина баллона, помещаемого в измеряемую среду,— 35 мм, а его диаметр — 12,5 мм. Присоединительная резьба датчика — дюймовая коническая 3/8". Указатели, работающие с датчиками ТМЗ и ТМ101, различаются конструктивным исполнением, в то время как механизмы их одинаковы.

Для контроля датчиков и указателей электроимпульсных термометров полезно знать средние значения эффективного тока в системе для основных точек шкалы. Эти значения приведены в табл. 4.

Таблица 4

| Параметры | Отметка шкалы, "С |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 80 | 100 |
| Эффективный ток, А | 0,186 | 0.124 | 0,072 |
| Допустимая погрешность показаний системы при нормальной температуре указателя, "С | +12 —6 | ±5 | ±5 |

Электроимпульсные термометры имеют те же принципиальные недостатки, что и электроимпульсные манометры — износ и подгорание постоянно работающих контактов, создание радиопомех. Поэтому и здесь в современных конструкциях автомобилестроители переходят на применение логометрических указателей, датчиками которых служат терморезисторы.

На всех отечественных автомобилях с логометрическими термометрами (кроме автомобилей ВАЗ), независимо от модели указателя и даже от напряжения бортовой сети, применяется один и тот же терморезисторный датчик ТМ100. Его разновидностью является датчик ТМ101-А, который для присоединения провода от указателя имеет не винтовой зажим, а штекерный разъем. Присоединительная резьба датчика ТМ100 такая же, как и у электроимпульсного ТМ101, но баллончик его короче и имеет длину всего 10 мм, а диаметр его несколько больше (0 13,2 мм). При использовании в щитке приборов логометрического указателя вместо электроимпульсного датчик, ТМ100 может быть установлен в то же гнездо, что и ТМ101.

Устроен датчик ТМ100 предельно просто: к плоскому донышку баллона пружиной прижат терморезистор в виде таблетки. Движущихся частей в датчике нет. Характеристика датчика приведена в табл.5

.

Таблица 5

| Параметр | Температура, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 80 | 100 | 120 |
| Допустимое сопротивление датчика, Ом | 360—490 | 126—150 | 80—92 | 51—62 |

Термометры автомобилей ВАЗ также представляют собой систему из логометра с терморезистором, однако характеристики этой системы несколько отличаются от вышеописанной. Характеристика температурного датчика ТМ106, устанавливаемого на всех моделях ВАЗ, приведена в табл. 6.

Таблица 6

| Параметр | Температура. °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 50 | 90 | 130 |
| Допустимое сопротивление датчика, Ом | 1350—1880 | 585—820 | 155—1% | 51—65 |

Резьба на корпусе датчика ТМ106 коническая, размерностью AM6XI,5. Логометрический указатель термометра ВАЗ изготавливается в двух исполнениях —модели УК-191 открытого типа, встраиваемый в комбинацию приборов КП-191 (ВАЗ-2101, -2102.-21011) и модели УК-193, выпускаемый      в    отдельном      корпусе (ВАЗ-2102,-2106,-2121). Шкала указателя УК-191 не имеет цифровых обозначений. Первая слева отметка шкалы соответствует температуре 30 "С, вторая — 60 °С, а красная зона в правой части шкалы начинается с температуры 108 °С. Шкала указателя УК-193 имеет цифровые обозначения у каждой отметки, при этом опасная зона также отмечена красным цветом. На некоторых моделях автомобилей для контроля за температурой двигателя в дополнение к термометру (или вместо него) применяют сигнализаторы в виде контрольной лампы, загорающейся при увеличении температуры до опасной величины.

В датчике сигнализатора установлена термобиметаллическая пластина, изгибающаяся при увеличении температуры. При определенной заданной температуре изгиб достигает такой величины, при которой пластина замыкает контакты датчика. Весь этот механизм помещается а том же корпусе, который применяется для импульсных температурных датчиков ТМЗ и ТМ101. В настоящее время отечественная промышленность выпускает гамму сигнальных температурных датчиков, отличающихся регулировкой, т. е. температурой замыкания контактов. Их данные приведены в табл. 7.

Таблица 7

| Модель датчика | ТМ102 | ТМ 103 | ТМ104 | ТМ104-Т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура замыкания контактов, °С | 112—118 | 98—104 | 92-98 | 104—107 |
| Модель ранее выпускавшегося датчика с той же характеристикой | ТМ29 | ТМЗО | ММ7 | ММ7-Т |

Все датчики этого ряда в эксплуатации не регулируются; следует лишь периодически проверять температуру их срабатывания. В условиях мастерских их можно разбирать, снимая развальцовку корпуса на внешнем торце датчика с помощью токарного станка, а затем зачищать контакты и подгибать их для достижения нужной температуры срабатывания. Однако последующая сборка и герметизация узла будет достаточно непростой работой, также выполняемой на токарном станке. В последние годы начато производство более совершенного датчика сигнализатора температуры мо дели ТМ111 (для автомобилей КамАЗ). Этот датчик более компактен, а главное, дает возможность корректировки момента срабатывания контактов с помощью регулировочного винта. Датчики такого типа перспективны для использования на современных отечественных легковых автомобилях.

Теперь остановимся еще на одном приборе, который, хотя и не отражает режим работы двигателя, но крайне - важен для автомобилиста. Речь идет об указателе уровня топлива в баке. По принципу действия эти указатели делятся на электромагнитные и магнитоэлектрические (логометры). Последние конструктивно несколько сложнее (у них три катушечных обмотки вместо двух), но обеспечивают большую точность показаний. В обоих случаях датчик, располагаемый в бензобаке, представляет собой реостат, ползунок которого перемещается под действием рычага, на котором укреплен поплавок. Во всех датчиках для электромагнитных указателей применяются реостаты с полным сопротивлением 60 Ом, для логометров (кроме ВАЗ) — 90 Ом. В целях унификации производства все электромагнитные указатели топлива выполняют одинаковыми по обмоточным данным, поэтому их шкалы имеют одинаковый угол размаха между делениями. Таким образом, механизмы их полностью взаимозаменяемы, разница лишь в конструктивном оформлении прибора. Поскольку баки имеют различную высоту и конфигурацию, датчики отличаются длиной поплавкового рычага, а также исходной его установкой и углом поворота. Кроме того, намотка реостата может быть выполнена с переменным шагом. Следовательно, датчики разных моделей невзаимозаменяемые, несмотря на их внешнее сходство. Общие данные для электромагнитных систем приведены в табл. 8

Таблица 8

| Параметры | Показания заполнения бака |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1/4 | 1/2 | 3/4 | п |
| Общее сопротивление цепи датчик — указатель, Ом | 44,0 | 53,4 | 65,6 | 72.0 | 77 |
| Расчетное сопротивление датчика. Ом | 2 | 13 | 32 | 45 | 57 |

При проверке датчиков могут принести пользу данные, приведенные в табл. 9.

Таблица 9

| Модель датчика | Расстояние (по вертикали) от привалочной плоскости датчика до нижнего края поплавка в мм при следующих показаниях уровня топлива |  |  | Длина рычага до центра поплавка, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1/2 | П |  |
| БМ9-А | 169 | 84 | 9 | 159 |
| БМ44-А | 148 | 79 | 15 | 143 |
| БМ110-А | 272 | 153 | 33 | 274 |
| БМ34-А | 104 | 39 | 4 | 105 |
| БМ159-А | 301 | 188 | 66,5 | 306 |

На автомобиле ГАЗ-24 «Волга» применяется система с логометриче-ским указателем УБ101, который работает с датчиком БМ139-А. Сведения по датчику БМ139-А, необходимые для проверки системы, приведены в табл. 10 (длина рычага этого датчика равна 98 мм).

Таблица 10

ъ

| Параметры | Показания заполнения бака |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1/4 | 1/2 | П |
| Расстояние (по вертикали) от привалочной пло- скости датчика до ниж- него края поплавка, мм | 116 | 98,5 | 68,5 | 19 |
| Сопротивление рабочей части реостата, Ом | 0-1,5 | 19,5—22,5 | 37,5—42,5 | 85,5—89,5 |

На автомобилях ВАЗ также применяется система с логометрическим указателем, однако реостатный датчик здесь выполнен по противоположному принципу — с увеличением уровня топлива его сопротивление не увеличивается, а уменьшается. Кроме того, датчики уровня топлива автомобилей ВАЗ дополнительно оснащены парой контактов, которые замыкаются, когда уровень топлива в баке снижается до 4—6,5 л (резервный запас). При этом начинает гореть сигнальная лампа, размещенная в указателе на щитке приборов.

Технические данные датчиков ВАЗ, необходимые для проверки систем, приведены в табл. 11.

Таблица 11

| Параметры | Положение рычага (показание уровня топлива) | Модель датчика |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | БМ150 | БМ154 |
| Расстояние (по вертикали) от привалочнои плоскости датчика до нижнего края поплавка, мм | 0 Включение кон тактов сигнала 1/2 П | 430 304—340 226 22 | 247 218—232 147 7,5 выше плоскости |
| Сопротивление рабочей части реостата, Ом | 0 ½ П | 330±15 118±10 Менее 7 | 330±15 118±10 Менее 7 |
| Длина рычага до центра по- плавка, мм |  | 290 | 183 |