Копилка автомобильных знаний

Свечи зажигания

Каждый автомобилист знает, какую важную роль в рабочем процессе двигателя играют свечи зажигания.

Над совершенствованием этих нехитрых с виду изделий постоянно работают коллективы конструкторов и исследователей. В результате систематически обновляется номенклатура моделей свечей, улучшается технология их производства. Подробный рассказ об автомобильных свечах зажигания поместил на своих страницах журнал «За рулем» (1976, № 3 и 1977, № 2) вскоре после введения стандарта на свечи (ГОСТ 2043-74). Там были помещены таблицы, в которых указывались применение свечей на отечественных автомобилях и мотоциклах и взаимозаменяемость свечей отечественного и зарубежного производства. Однако с течением времени эти сведения несколько устарели: изменилась номенклатура отечественных свечей, некоторые зарубежные фирмы приняли новую систему маркировки. В таблице 1  показаны отечественные свечи зажигания, применяемые на автомобилях и мотоциклах, а в таблице 2 - взаимозаменяемость свечей зажигания отечественного производства со свечами некоторых зарубежных фирм. Они помогут автомобилисту ориентироваться в «мире свечей».

В таблице 2  маркировка продукции фирмы «Бош» дана в новой системе, принятой этой фирмой, а прежние обозначения приведены в скобках.

В таблицах показаны модели только тех свечей, которые находятся в массовом производстве. Несколько слов о их маркировке. Первая буква в маркировке обозначает размер резьбы на корпусе свечи: А — резьба М14Х1.25 или М — резьба Ml 8 X1,5. Следующая, за буквой цифра характеризует калильное число в условных единицах (8, 11, 14, 17, 20, 23, 26). Чем оно больше, тем выше рабочая температура, для которой эта свеча предназначена. Применение свечи, у которой калильное число меньше, чем требуется для данного двигателя, будет вызывать ее перегрев, приводящий к появлению калильного зажигания. Свеча с завышенным калильным числом не обеспечивает сгорания т масла, попадающего на юбочку изолятора, а это ведет к отложению нагара и, соответственно, к перебоям в искрообразовании. Далее в маркировке может стоять буква «Н» или «Д». Это обозначение длины резьбовой части корпуса свечи: Н—11 мм, Д—19 мм. Если не стоит ни та, ни другая буква, то длина резьбы равна 12 мм. Затем может следовать буква «В», которая обозначает, что изолятор свечи выступает за торец ее корпуса. Применение термоцемента для герметизации уплотнения изолятора с центральным электродом отмечается буквой «Т» в конце маркировки.

Таблица 1

| Тип свечи по ГОСТ 2043—74 | Основные параметры и размеры |  |  |  | Применяемость (автомобили, мотоциклы, мотороллеры, мопеды) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калильное число | Резьба на корпусе | Длина резьбовой части | Размер под ключ мм. |  |
| А7НТ | 7 | М24Х1.25 | 11 | 22 | Грузовые автомобили ЗИЛ-164, ЗИЛ-157; автобусы ЗИЛ-158, ПАЗ-652, ЛАЗ-695 |
| А8НТ | В | М14Х1.25 | И | 22 | Легковые автомобили ГАЗ-21, ГАЗ-22; грузовые автомобили ГАЗ-53Ф, ГАЗ-56; автобусы РАФ-977, УАЗ-451, УАЗ-452, ЕрАЗ-762 |
| А9Н | 9 | М14Х1.25 | 11 | 22 | Грузовые автомобили ЗИЛ-130, Урал-375, ЗИЛ-131, Урал-377, КАЗ-608; автобусы ЛАЗ-697, ЛАЗ-699, ЗИЛ-118, ЗИЛ-119 |
| А10НТ | 10 | М14Х1.25 | 11 | 22 | Мотоциклы М-52, М-53, М-61, М-62, М-63, М- 101, М- 103, М- 104, К-58, К-125, К-175, К-750, К-650 «Днепр», Урал-2, Урал-3, МТ-9 «Днепр», мотороллер ВП-150, мотоколяска СЗА |
| А10Н | 10 | М14Х1.25 | 11 | 22 | Легковые автомобили «Москвич-407, -403»; мотоциклы «ИЖ-Плане та», «ИЖ-Планета-2», «ИЖ-Юпитер», «ИЖ-Юпитер-2»; мопед «Рига-7» |
| А11Н | 11 | М14х1,25 | 11 | 22 | Легковые автомобили «Москвич-408», «Москвич-2138», ЗИЛ-111; мотоциклы М- 105, М-106, «ИЖ-Планета-3», «ИЖ-Юпитер-3»; мопеды «Рига-3», «Рига-4», «Верховина-3», «Верховина-4» |
| А13Н | 13 | М14х1,25 | 11 | 22 | Легковые автомобили ЗАЗ-965, модели и модификации ЗАЗ и ЛуАЗ |
| А11 | 11 | М14х1,25 | 12 | 20,8 | Легковые автомобили с двигателем ГАЗ-24 (степень сжатия 6,7); грузовые автомобили ГАЗ-53А, ГАЗ-66, модели с двигателем ЗИЛ-157Д; автобусы РАФ-22031, РАФ-2203 |
| А23 | 23 | М14х1,25 | 12 | 20,8 | Легковые автомобили ЗАЗ и ЛуАЗ с двигателем МеМЗ-968; мотоциклы «Восход-2», «Восход-3», «ИЖ-Планета-3», «ИЖ- ланета-4», «ИЖ-Юпитер-3», «ИЖ-Юпитер-4», ММВЗ-3.112 |
| А14В | 14 | М14х1,25 | 12 | 20,8 | Мотоциклы МТ-10 и М-73 |
| А17В | 17 | М14х1,25 | 12 | 20,8 | Легковые автомобили с двигателем ГАЗ-24 (степень сжатия 8,2); мотоциклы и мопеды ММВЗ-3.115, «Днепр» СЮ5, «Верховина-5», «Верховина-6», «Рига-12», Рига-16» |
| А14Д | 14 | М14Х1.25 | 19 | 20,8 | Легковой автомобиль ГАЗ-3102 |
| А20Д | 20 | М14Х1.25 | 19 | 20,8 | Легковые автомобили «Москвич-412», «Москвич-2140» и другие модели с двигателем «Москвич-412» |
| А14ДВ | 14 | М14Х1.25 | 19 | 20,8 | Легковой автомобиль ГАЗ- 14 |
| А17ДВ | 17 | М14х1,25 | 19 | 20,8 | Легковые автомобили ВАЗ-2101, -21011, -2102, -2103, -2106, -2121 и их модификации |
| А26ДВ | 26 | М14Х1.25 | 19 | 20,8 | Легковые автомобили с двигателем ВАЗ-311 и ВАЗ-411 |
| М8Т | 8 | М18х1,5 | 12 | 24 | Легковые автомобили ГАЗ М-20, ГАЗ-69; грузовые автомобили «Урал-355» |

Таблица 2

| Свечи отечественного производства по ГОСТ 2043-74 | «Изолятор» (ГДР) | «ПАЛ» (Чехословакия) | «Чемпион» (США) | «Бош» (ФРГ) | «Беру» ФРГ |  | «Маршал» (Франция) |  | нгк (Япония) |  | «Марелли» (Италия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А9Н | — | — | Н-12 | W10A (W95T1) | 95/14 |  | — |  | B-4L |  | — |
| А10НТ, А10Н | М14-96 | 14-5 | Н-12 | W10A (W95T1) | 95/14 |  | — |  | В-4Н |  | CW4N |
| А11Н | М14-145 | 14-5 | Н-11 | W9AO (W125T4) | — |  | — |  | B-4H |  | CW4N |
| А13Н | М14-145 | 14-7 | H10 | W9AO (W125T4) |  | — |  | — | B5-HS | CW5N |  |
| А11 | М14-145 | 14-5 | L14 | W9A (W125T1) | — |  | — |  | B-4H |  | CW4N |
| А23 | M14-225 | 14-9 | L81 | W5A (W225T1) |  | 225/14 |  | 35S | B7-HS | CW8N |  |
| А14В | РМ14-175 | 14-7Y | L-92Y | W8B (W145T35) |  | — |  | — | BP5-HS | CW5NP |  |
| А17В | РМ14-175 | 14-8Y | L-87Y | W7B (W175T35) | 175/Н/А |  | 35/36R, GT35D |  | BP-6HS |  | CW6NP |
| АНД | М14-145/2 | 14L-5 | N-8 | W8C (W145T2) | 145/14/3 |  | 36HS |  | B-5ES |  | CW5L |
| А20Д | М14-225/Т2 | 14L-7 | N-6 | — | 200/14/3 |  | — |  | B-6ES |  | CW7L |
| А14ДВ | РМ14-145/2 | 14L-5Y | N12Y | W8D (W145T30) | 145/14/ЗА |  | GT35H |  | BP-5ES |  | CW5LP |
| А17ДВ | FM14-175/2 | 14L-8Y | N9Y | W7D (W175T30) | 175/14/ЗА |  | GT34/5H |  | BP-6ES |  | CW7LP |
| М8Т | Ml 8-55 | 18-5 | UD-16 | Ml ОАО (М95Т5) | 95/18 |  | — |  | А-6 |  | CW16P |